Занятие № 13

Пожарная безопасность

Цель работы

В производственном корпусе имеется несколько помещений, в которых ведутся работы, имеющие различную пожарную безопасность. Необходимо определить процентную концентрацию C паров ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) в воздухе, рассчитать избыточное давление взрыва паровоздушной смеси V ЛВЖ, W - интенсивность испарения ЛВЖ, кгм2∙с .

Теоретическая часть

Пожар - это неконтролируемый процесс горения.

Взрыв - это освобождение большого количества энергии в ограниченном объёме и с ограниченным временем.

Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

Возгорание - возникновение горения под воздействием источника

зажигания.

Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества при отсутствии источника зажигания.

Рисунок 13.1. Схема деления, системы, виды пожарной безопасности

По степени горючести вещества делятся на: горючие (сгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и негорючие (несгораемые).

Поражающие факторы:

- в случае пожара:

- воздействия огня;

- отравление дымом

- воздействие температуры;

- обугливание предметов и конструкций (ожог) - особенно характерно для металлических конструкций;

- уничтожение всего сгораемого, в том числе смерть или трупов;

- взрыв;

- утечка СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества);

- затопление помещений водой;

- материальный ущерб.

- в случае взрыва:

- световое излучение (ожог сетчатки глаза);

- звук (лопнут барабанные перепонки);

- P (разрыв внутренних органов);

- осколочные поля (вторичные факторы);

- завалы и погребения (человек способен выжить 1 - 2 суток);

- повышение температуры тела.

После воздействия поражающих факторов у человека возможны:

- ожоги дыхательных путей, приводящие к отёку лёгких;

- отравление дымом;

- ожоги;

- переломы, ушибы, разрыв внутренних органов;

- комбинированное воздействие.

Для возникновения взрывов и пожаров, необходимо и достаточно выполнить 3 условия:

- горючее вещество (дерево, H2, пропан и др.);

- окислитель;

- источник воспламенения (искра, реакция экзотермии).

Для предотвращения взрывов и пожаров выполняются следующие мероприятия:

Рисунок 13.2. Система профилактики пожаробезопасности

Задание предполагает выполнить следующие пункты:

- Определить возможность воспламенения и распространения паровоздушной смеси ЛВЖ в помещении со свободным объемом V от внешнего источника зажигания. Количество испарившегося ЛВЖ принять равным: этанола - 3,2 бензола - 4,3 ацетона - 2,1 кг/м3.

- Определить, относится ли помещение со свободным объемом V к категории А, если в результате расчетной аварии произошел пролив ЛВЖ в количестве MЛВЖ на пол и его испарение в течении t часов.

- Определить категорию пожарной опасности деревообрабатывающего участка площадью S, на котором одновременно находятся в обработке сосновая древесина массы Q  и древесноволокнистые плиты массой P.

- Определить категорию пожарной опасности здания площадью Sзд=2000 м2, если в нем имеется одно помещение площадью SА категории А, а остальные с площадями в пропорции x/y относятся к категориям Б и Д.

Исходные данные

##### Таблица 13.1.

| Последняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛВЖ | Бензол | Этанол | Ацетон | Этанол | Ацетон | Бензол | Бензол | Ацетон | Этанол | Бензол |
| η | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| S, м2 | 100 | 150 | 250 | 200 | 50 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| t | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 1 |
| Gi кг | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 15 | 25 | 35 |
| SA, м2 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| x | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 13.2.

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| G | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Vсв | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| KH | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MЛВЖ, кг | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 13.3.

| ЛВЖ | Химическая формула и общая молярная масса() | ЛВЖ или П, кг/м3 | Tвсп, OС | Максимальное давление взрыва, Pmax, кПа | Нижний концентрационный предел распространения, % | PH, кПа* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | (CH3)2CO (58) | 2,44 | -19 | 875 | 2,2 | 24,54 |
| Бензол | C6H6 (78) | 4,3 | -11 | 900 | 1,2 | 16,03 |
| Этанол | CH3CH2OH (46) | 1,94 | 12 | 865 | 3,1 | 7,97 |
| * При температуре 25 oС C-12; Н-1; О-16. |  |  |  |  |  |  |

Sзд=2000 м2

Методика решения

1. Определить возможность воспламенения и распространения пламени паровоздушной смеси ЛВЖ в помещении со свободным объемом V от внешнего источника зажигания. Количество испарившегося ЛВЖ - G.

При решении задачи по п.1 необходимо определить процентную концентрацию паров ЛВЖ в воздухе С, %:

(13.1.)

где V - свободный объем помещения

VП - объем паров ЛВЖ:

(13.2.)

где G - количество паров ЛВЖ, кг/м3,

П - плотность паров ЛВЖ, кг/м3, берем из таблицы 13.3.

Сравните полученное значение C с нижним концентрационным пределом распространения пламени ЛВЖ (таблица 13.3.). Сделайте вывод о возможности воспламенения и распространения пламени паров ЛВЖ в данном помещении.

2. Определить, относится ли помещение со свободным объемом V к категории А, если в результате расчетной аварии произошел пролив ацетона в количестве М на пол и его полное испарение в течении 1 часа.

Для решения п.2 задачи необходимо определить табличное значение температуры вспышки ЛВЖ (Твсп) (таблица 3) и рассчитать избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ЛВЖ.

Избыточное давление взрыва кПа определяется по формуле:

(13.3.)

где Pmax, - максимальное и начальное давление взрыва, кПа (таблица 13.3.). P0 для всех вариантов принимается равным 101 кПа;

Vсв - свободный объем помещения, м3;

m - масса паров ЛВЖ см. формулу 4);

ЛВЖ - плотность паров ЛВЖ (таблица 13.3.);

КН - коэффициент, учитывающий не герметичность помещения;

Z - коэффициент участия горючего во взрыве (Z=0,3 для ЛВЖ);

Масса паров ЛВЖ:

(13.4.)

где F - площадь испарения ЛВЖ, м2 (принимается равной SA);

t - Время испарения, с;

W - интенсивность испарения ЛВЖ, кгм2∙с;

(13.5.)

где η - коэффицтент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения.

РН - давление насыщенных паров, кПа (таблица 13.3.);

M - молярная масса ЛВЖ (таблица 3);

Реальная концентрация паров ЛВЖ:

(13.6.)

где nС, nH, nO - соответственно, число атомов углерода, водорода и кислорода в формуле ЛВЖ (таблица 3).

3. Величина удельной пожарной нагрузки определяется по формуле:

(13.7.)

где Gi - количество i-го материала = 2;

Qi - наименьшая теплота сгорания i-го материала (Qсосны - 13,86 Мдж/кг , Qдрев.плит - 17,2 Мдж/кг);

n- количество видов материала = 2.

S - площадь помещения пожарной нагрузки;

4. Определить процентное соотношение площади SA категории А к общей площади здания по выражению:

(13.8.)

Определить площадь помещений, не относящихся к категории А:

(13.9.)

Площадь помещений, относящихся к категории Б можно определить из пропорции:

(13.10.)

Наконец необходимо определить процентное соотношение помещений с категориями А и Б к общей площади здания:

(13.11.)

Далее определить категорию пожарной опасности здания.

Рисунок 13.3. Автоматическая установка пожаротушения

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

С целью профилактики все здания и сооружения делятся на несколько категорий: А, Б, В, Г, Д, Е.

4.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категории А;

суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категориям А или Б;

суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категориям А, Б или В;

суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить знание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками пожаротушения.

здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

Рисунок 13.4. Автоматизированные системы пожаротушения и дымоудаления

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А (взрывопожароопасная) | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28° С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б (взрывопожароопасная) | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28° С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1 - В4 (пожароопасные) | Горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Контрольные вопросы

- Какие компоненты необходимы для возникновения и развития процесса горения?

- Что принято называть процессом горения?

- Что называют взрывом?

- Дайте определение "пожар"?

- Чем температура вспышки горючей смеси отличается от температуры ее воспламенения?

- На основании каких данных устанавливается категория помещения по взрывной и пожарной опасности?

- Сколько существует классов взрывоопасных зон и на основании чего они устанавливаются?

- Какие существуют способы тушения пожаров?

- Перечислите типы средств тушения пожаров.

- Какие средства тушения пожара могут быть использованы при возгорании электрооборудования, находящегося под напряжением?