Практическая работа № 12.

Принципы работы устройств преобразования тока электрической энергии в системах электроснабжения ИК и ИТС

Цель работы

Анализ и разработка принципов работы устройств преобразования тока электрической энергии в системах электроснабжения информационно-коммуникационных сетей (ИК) и информационно-телекоммуникационных систем (ИТС), с учетом их технических особенностей и требований к эффективности, надежности и безопасности.

Теоретические сведения

Для питания аппаратуры связи требуются различные значения постоянных и переменных напряжений. Если есть источник электрического питания, вырабатывающий энергию постоянного тока одного напряжения (аккумуляторная батарея, выпрямитель и т.д.), то для питания аппаратуры связи разными номиналами напряжения применяются специальные устройства, преобразующие напряжение постоянного тока одной величины в напряжение переменного и постоянного тока другой величины.

Эти устройства называются преобразователями постоянного напряжения (ППН). Они преобразуют энергию постоянного тока в энергию переменного тока, который можно опять выпрямлять.

Преобразователи, преобразующие энергию постоянного тока в энергию переменного тока, называются инверторами. Если на выходе инвертора поставить выпрямитель, то получим, преобразователь с выходом на постоянном токе, он называется конвертором.

Рисунок 12.1. Путь протекания тока на отрезке времени t4<t <t5

В настоящее время в основном используются полупроводниковые преобразователи, которые делаются на транзисторах или на тиристорах. Их основной частью являются инверторы. Они бывают однотактные и двухтактные, с самовозбуждением или с независимым возбуждением (с усилением мощности). Существуют инверторы тока и напряжения.

Рисунок 12.2.Путь протекания тока на отрезке времени t2<t <t3

Рисунок 12.3.Путь протекания тока на отрезке времени t3<t <t4

Тиристорные инверторы классифицируются по принципу коммутации тиристоров: автономные или ведомые сетью, по включению коммутируемой емкости относительно нагрузки - параллельные, последовательные и последовательно-параллельные.

Рисунок 12.4.Виды преобразования электрической энергии

Транзисторные инверторы классифицируются: по способу включения транзисторов - с общим эмиттером или с общим коллектором, по типу обратной связи - с ОС по напряжению, с ОС по току, с ОС по напряжению и току.

Рисунок 12.5.Принцип формирования положительного импульса

Транзистор (transistor) - полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток). При определённой силе управляющего тока, как бы «открывается клапан» и ток с коллектора начинает течь на третий вывод (эмиттер).

Рисунок 12.6. Полупроводниковый элемент с тремя выводами

То есть транзистор - это своеобразный клапан, который при определённой силе тока, резко уменьшает сопротивление и пускает ток дальше (с коллектора на эмиттер). Происходит это потому, что при определенных условиях, дырки, имеющие электрон, теряют его принимая новый и так по кругу. Если к базе не прилагать электрический ток, то транзистор будет находиться в уравновешенном состоянии и не пропускать ток на эмиттер.

Рисунок 12.7. Процесс перехода NPN в биполярном транзисторе

Одной из составных частей инвертора является трансформатор, который создает переменное напряжение и преобразует его величину. Так как на вход трансформатора подается постоянное напряжение, то для его нормального функционирования в его первичной цепи нужно устройство, периодически размыкающее и замыкающее цепь постоянного тока - ключ, прерыватель тока. Прерывание тока или изменение направления этого тока вызывает появление в магнитопроводе трансформатора, изменяющегося во времени магнитного потока Ф(t), который по закону электромагнитной индукции индуцирует в обмотках трансформатора ЭДС, величина которой пропорциональна скорости изменения магнитного потока и числу витков обмоток. Простейший однотактный инвертор имеет вид как показано на рисунке 12.7.

Рисунок 12.8. Однотактный инвертор

Прерывателем является ключ К, который периодически замыкается и размыкается, соответственно в сердечнике трансформатора магнитный поток то увеличивается, то уменьшается, создавая на вторичной обмотке переменную ЭДС. В качестве ключа К можно использовать любые электронные и электромагнитные устройства. Такие преобразователи на современном этапе позволяют получить на выходе переменное напряжение частотой 30  50 Гц.

Обобщенная структурная схема однофазного выпрямителя на полупроводниковых приборах, состоящая из трансформатора, выпрямительного блока, сглаживающего фильтра и стабилизатора, приведена на рисунке 12.8.

Рисунок 12.9. Структурная схема выпрямителя (а), схема простейшего УВ (б) и графики напряжений на его входе и выходе (в) при резисторной нагрузке без фильтра; Uуи - управляющие импульсы для тиристоров РВБ

Трансформатор Тр предназначен для согласования входного (сетевого) напряжения U1 и выходного (выпрямленного) Uн напряжения нагрузки Н. Блок вентилей В выполняет функцию выпрямления переменного тока. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения (тока) в цепи нагрузки Н применяют сглаживающий фильтр СФ. В случае управляемого выпрямителя необходим блок управления БУ, содержащий систему управления вентилями и систему автоматического регулирования уровня выходного напряжения Uн. В неуправляемые выпрямители встраивают блок стабилизации СТ, поддерживающий номинальный уровень выходного напряжения или тока нагрузки при колебаниях напряжения сети и при изменении сопротивления нагрузки. В зависимости от условий работы и предъявляемых требований к выпрямителю отдельные его узлы могут отсутствовать.

На большие мощности используются инверторы с независимым возбуждением (с усилением мощности), схема которого приведена на рис. 12.10.

В этой схеме через Тр2 управляющий сигнал подается на переход эмиттер-база транзисторов Т1 и Т2, с заданной частотой. Т1 и Т2 попеременно открываются, создавая в первичных обмотках трансформатора Тр1 токи разного направления IK1 и IK2. В результате на выходе W2 создается переменное напряжение, форма которого задается формой петли гистерезиса сердечника Тр1.

Рисунок 12.10. Схема однофазного мостового инвертора на транзисторах с резистивной нагрузкой и дросселем в цепи источника питания

Задание к расчету

Исходными данными для расчета преобразователя напряжения являются:

1. Входное напряжение UП;

2. Выходное напряжение U0;

3. Ток нагрузки I0;

4. Пульсация выпрямленного напряжения U0V.

Варианты заданий приведены на таблице 12.1.

Таблица 12.1

| № | UП, В | U0, В | I0, А | U0V, В | № | UП, В | U0, В | I0, А | U0V, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 24 | 4 | 1 | 0,1 | 41 | 12 | 20 | 0,5 | 0,1 |
| 2 | 36 | 3 | 0,5 | 0,2 | 42 | 24 | 9 | 0,4 | 0,2 |
| 3 | 48 | 40 | 0,2 | 0,3 | 43 | 36 | 15 | 1 | 0,3 |
| 4 | 60 | 4 | 1,5 | 0,4 | 44 | 48 | 42 | 0,5 | 0,4 |
| 5 | 12 | 32 | 0,25 | 0,5 | 45 | 60 | 35 | 0,2 | 0,5 |
| 6 | 24 | 5 | 1 | 0,1 | 45 | 12 | 4 | 1,5 | 0,1 |
| 7 | 36 | 27 | 0,4 | 0,2 | 47 | 24 | 3 | 0,5 | 0,2 |
| 8 | 48 | 5,2 | 1 | 0,3 | 48 | 36 | 40 | 1 | 0,3 |
| 9 | 60 | 15 | 2 | 0,4 | 49 | 48 | 4 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | 12 | 6 | 1,4 | 0,5 | 50 | 60 | 32 | 1 | 0,5 |
| 11 | 24 | 20 | 0,8 | 0,1 | 51 | 12 | 5 | 2 | 0,1 |
| 12 | 36 | 9 | 0,3 | 0,2 | 52 | 24 | 27 | 1,4 | 0,2 |
| 13 | 48 | 15 | 0,5 | 0,3 | 53 | 36 | 5,2 | 0,8 | 0,3 |
| 14 | 60 | 42 | 0,25 | 0,4 | 54 | 48 | 15 | 0,3 | 0,4 |
| 15 | 12 | 35 | 0,5 | 0,5 | 55 | 60 | 6 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | 24 | 4 | 2 | 0,1 | 56 | 12 | 20 | 0,15 | 0,1 |
| 17 | 36 | 3 | 1 | 0,2 | 57 | 24 | 9 | 0,5 | 0,2 |
| 18 | 48 | 40 | 0,5 | 0,3 | 58 | 36 | 15 | 2 | 0,3 |
| 19 | 60 | 4 | 2 | 0,4 | 59 | 48 | 42 | 1 | 0,4 |
| 20 | 12 | 32 | 0,5 | 0,5 | 60 | 60 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | 24 | 5 | 1 | 0,1 | 61 | 12 | 4 | 2 | 0,1 |
| 22 | 36 | 27 | 0,2 | 0,2 | 62 | 24 | 3 | 0,5 | 0,2 |
| 23 | 48 | 5,2 | 1,5 | 0,3 | 63 | 36 | 40 | 0,15 | 0,3 |
| 24 | 60 | 15 | 0,2 | 0,4 | 64 | 48 | 4 | 0,2 | 0,4 |
| 25 | 12 | 6 | 0,8 | 0,5 | 65 | 60 | 32 | 0,25 | 0,5 |
| 26 | 24 | 20 | 0,8 | 0,1 | 66 | 12 | 5 | 0,2 | 0,1 |
| 27 | 36 | 9 | 1 | 0,2 | 67 | 24 | 27 | 0,8 | 0,2 |
| 28 | 48 | 15 | 1 | 0,3 | 68 | 36 | 5,2 | 0,8 | 0,3 |
| 29 | 60 | 42 | 0,15 | 0,4 | 69 | 48 | 15 | 0,1 | 0,4 |
| 30 | 12 | 35 | 0,5 | 0,5 | 70 | 60 | 6 | 1 | 0,5 |
| 31 | 24 | 4 | 1 | 0,1 | 71 | 12 | 20 | 0,25 | 0,1 |
| 32 | 36 | 3 | 1 | 0,2 | 72 | 24 | 9 | 0,25 | 0,2 |
| 33 | 48 | 40 | 0,3 | 0,3 | 73 | 36 | 15 | 1 | 0,3 |
| 34 | 60 | 4 | 2 | 0,4 | 74 | 48 | 42 | 0,15 | 0,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 12 | 32 | 0,4 | 0,5 | 75 | 60 | 35 | 0,3 | 0,5 |
| 36 | 24 | 5 | 1,2 | 0,1 | 76 | 12 | 4 | 2 | 0,1 |
| 37 | 36 | 27 | 0,9 | 0,2 | 77 | 24 | 3 | 0,4 | 0,2 |
| 38 | 48 | 5,2 | 1,4 | 0,3 | 78 | 36 | 40 | 1,2 | 0,3 |
| 39 | 60 | 15 | 0,1 | 0,4 | 79 | 48 | 4 | 1,5 | 0,4 |

Требуется определить:

1. Тип выпрямительного диодного моста;

2. Тип ключевых транзисторов и определение их режима работы;

3. Номиналы базовых резисторов и резисторов смещения;

4. Тип и номинал емкости фильтра.

Методика расчета

1. По заданному току нагрузки и выпрямленному напряжению выбирается тип диода (диоды широко используются для преобразования переменного тока в постоянный - точнее, в однонаправленный пульсирующий) для выпрямителя из следующего условия:

IПР.СР 0,5˟I0

Где: I0 - ток нагрузки;

Кроме того, максимально допустимое постоянное обратное напряжение на диодах UОБР (напряжение, при котором диод открывается и через него идет прямой ток называют прямым (Uпр), а напряжение обратной полярности, при котором диод закрывается и через него идет обратный ток называют обратным (Uобр). При прямом напряжении Uпр сопротивление диода не превышает и нескольких десятков Ом, зато при обратном напряжении Uобр сопротивление возрастает до нескольких десятков, сотен и даже тысяч килоом) должно превышать обратное напряжение, под которым диоды оказываются в схеме выпрямления:

Uобр (/2)˟U0˟1,2

Где: U0 - выходное напряжение.

2. Ток, коммутируемый транзисторами, ориентировочно определяется по формуле

IК.НАС=(U0˟I0+2˟UVD)/U0˟Тр

Где: UVD - падение напряжение на выпрямительном диоде (UVD =0,6…1 В);

Тр - коэффициент полезного действия трансформатора (Тр=0,85…0,95);

U0 - выходное напряжение;

I0 - ток нагрузки.

3. Амплитуда напряжения на коллекторе:

UКЭ.макс=2,4˟UП

Где: UП - Входное напряжение;

По полученным расчетным значениям IК.НАС - ток, коммутируемый транзисторами и UКЭ.макс - амплитуда напряжения на коллекторе, выбирается тип транзистора и записываются его параметры: IК. макс, UКЭ.макс, UКЭ.нас, UБЭ.нас, IКБ0, h21Э. С учетом выбранного типа транзистора уточняется ток коллектора

UБЭ.нас - насыщение базы эмиттера - 0,1 …. 1В

UКЭ.нас - насыщение коллектора - эмиттера - 1… 2 В

IК.НАС=(U0˟I0+2˟UVD)/(U0-UБЭ.нас)˟Тр

Где: U0 - выходное напряжение;

I0 - ток нагрузки;

UVD - падение напряжение на выпрямительном диоде (UVD =0,6…1 В);

UБЭ.нас - насыщение базы эмиттера - 0,1 …. 1В;

Тр - коэффициент полезного действия трансформатора (Тр= 0,85…0,95).

4. Рассчитываются цепи смещения преобразователя. Ток базы транзистора. Параметры биполярных транзисторов зависят от многих факторов (температуры, напряжения питания и т. д.). Вследствие этого изменяется положение рабочей точки транзистора. Пассивная цепь, в которую включается транзистор, должна свести к минимуму влияние разброса параметров и обеспечить стабильное положение рабочей точки на участке передаточной характеристики, соответствующей режиму усиления. Основное назначение резистивной цепи смещения – стабилизация тока эмиттера:

IБ.нас=2˟IК.НАС/h21Э.мин

Где: IК.НАС - ток, коммутируемый транзисторами;

h21Э.мин - коэффициент усиления эмиттера на транзисторе. Коэффициент h21э равен отношению приращения тока коллектора к приращению тока базы: h21э - 3….5А.

5. Сопротивление базового резистора, выровнять потенциалы базы и эмиттера:

RБ=(UБ-UБЭ.нас)/IБ.нас

Где: UБ - напряжение базы (UБ=3…5 В);

UБЭ.нас - насыщение базы эмиттера - 0,1 …. 1В;

IБ.нас - ток базы транзистора.

Резистор RБ выбирается по стандарту.

6. Уточняется ток базы транзистора:

IБ.нас=(UБ-UБЭ.нас)/RБ

Где: UБ – напряжение базы (UБ=3…5 В);

UБЭ.нас - насыщение базы эмиттера - 0,1 …. 1В;

RБ - сопротивление базового резистора.

7. Мощность, выделяемая на базовых резисторах:

РRБ=IБ.нас2˟RБ

Где: IБ.нас - ток базы транзистора;

RБ - сопротивление базового резистора.

8. Сопротивление резистора смещения:

RСМ=U0˟RБ/РRБ

Где: РRБ - мощность, выделяемая на базовых резисторах

U0 - выходное напряжение;

RБ - сопротивление базового резистора.

9. Ток, протекающий через резистор RСМ:

IСМ=UП/(RБ+RСМ)

Где: UП - Входное напряжение;

RБ - сопротивление базового резистора;

RСМ - сопротивление резистора смещения.

10. Мощность, выделяемая на резисторе смещения:

РRСМ=IСМ2˟RСМ

Где: IСМ2 - ток, протекающий через резистор;

RСМ - сопротивление резистора смещения.

11. Требуемая емкость сглаживающего фильтра:

СФ=1,22˟(U0˟I0+2˟UVD)˟0,2˟10-6/U0

Где: U0 - выходное напряжение;

I0 - ток нагрузки;

UVD - падение напряжение на выпрямительном диоде (UVD =0,6…1В);

Задания для самоподготовки:

Целями данной практической работы являются формирование современного мировоззрения в области управления качеством электроэнергии в распределительных электрических сетях.

Студент должен:

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- знать виды преобразования электрической энергии;

- знать основные требования к конструкции силовых преобразователей электроэнергии;

- выбирать полупроводниковые приборы в зависимости от конкретной схемы управления преобразователем;

- приобрести навыки составления электрических схем и измерения электрических величин в однофазных цепях переменного тока;

Проработка двенадцатой темы лекционных и практических занятий по направлению «Электроснабжение инфокоммуникационных систем».

12-Тема. Принципы работы устройств преобразования тока электрической энергии в системах электроснабжения ИК и ИТС.

В процессе лекционного занятия заполнять таблицу ЗХУ, показывающую степень осведомленности и моменты, на которые необходимо обратить внимание и развить знания по неясным вопросам.

Таблица 12.2. ЗХУ

| ЗНАЮ | ХОЧУ УЗНАТЬ (есть проблемы) | УЗНАЛ |
| --- | --- | --- |

Ответьте на вопрос:

12.1. Транзистор, Конденсатор, Резистор: важность, назначение и основные аспекты выбора

(заполнить таблицу)?

Таблица 12.3.

| Технические характеристики |  | Назначение |  | Нормативные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достоинства | Недостатки | Достоинства | Недостатки | Достоинства | Недостатки |

12.2. Технические средства регулирования напряжения в системах электроснабжения

Выполните задание:

Опишите принцип работы, составляющие компоненты и способы работы инверторов.

12.2.1. Определение составной части, Назначение, Выявление познаний по показателям ЗХУ. Заполнить таблицу.

Рисунок 12.11. Схема симистра

Таблица 12.4.

|  | Определение составной части | Назначение | Выявление познаний по показателям ЗХУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

12.2.2. Определение составной части, Назначение, Выявление познаний по показателям ЗХУ. Заполнить таблицу.

Рисунок 12.12. Формы подключения транзистора

Таблица 12.5.

|  | Определение составной части | Назначение | Выявление познаний по показателям ЗХУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

12.2.3. Определение составной части, Назначение, Выявление познаний по показателям ЗХУ. Заполнить таблицу.

Рисунок 12.13. Принцип работы, основные типы, составные элементы транзисторов

Таблица 12.6.

|  | Определение составной части | Назначение | Выявление познаний по показателям ЗХУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

12.2.4. Экологические факторы применения ветряной энергетики. Выявление познаний по показателям ЗХУ. Заполнить таблицу.

Рисунок 12.14. Мостовой импульсный стабилизированный преобразователь напряжения

Таблица 12.7.

|  | Наименование составляющей | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

12.2.5. Опишите смысл, принцип, название, физическое обоснование, формулу данных показателей:

Рисунок 12.15. Повышающий преобразователь

Таблица 12.9.

|  | Виды Энергоисточников | Достоинства | Недостатки | Выяснить у преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

12.3. Ответить на контрольные вопросы:

1. В каком случае входное сопротивление цепи будет больше: при последовательном встречном или последовательном согласном соединении индуктивно связанных катушек:

2. Сопротивления в цепях переменного тока:

3. Законы Кирхгофа для мгновенных и действующих значений синусоидальных величин:

4. Область применения преобразователей с самовозбуждением:

5. Влияние напряжения питания и тока нагрузки на частоту работы преобразователя с самовозбуждением:

6. Принцип действия транзисторного преобразователя с самовозбуждением:

7. Классификация преобразователей напряжения: